《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影-响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区域周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	12

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

附件

附件1  项目厂房租赁协议

附件2  项目噪声监测质保单

附图

附图1   项目所在地地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图2   区域水系图

附图3   环境监测布点图

附图4   环境保护目标示意图

附图5   湖南云溪工业园（绿色化工产业园）城区片土地利用规划图

附图6   项目周边敏感点现场照片图

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产600万只包装泡沫箱建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘新华 |  |  | 联系人 |  |  | 谢佳豪 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市云溪工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13707301168 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市云溪工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C2924泡沫塑料制造 |  |  |
| 建设用地 （平方米） |  | 3500 | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  | 232.75 |  |  |
| 总投资(万元) |  | 1811.37 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 28 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.5% |
| 评价经费(万元) |  | / | 预期运行日期 |  |  | 2017年 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景概况 可发性聚苯乙烯（EPS）泡沫箱是优良的包装材料，是以聚苯乙烯为材料，经加热发泡而成的轻质材料。它具有质轻、吸水率低、耐水、耐老化、易加工、价廉质优等优点，是蔬菜、水产品等方面不可缺少的包装材料的容器。 在此背景下，岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司拟投资1811.37万元在湖南省岳阳市云溪工业园建设年产600万只包装泡沫箱建设项目，建设生产600万只泡沫箱，建设区总用地面积3500.00平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号），本项目属于N轻工116塑料制品制造，应编制环境影响报告表。受岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司委托，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关本项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、建设项目的必要性 当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开包装材料制造工业的支撑和发展；建设好“包装材料生产建设项目”，将有助于发挥岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高岳阳市包装材料制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于包装材料制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 考虑到云溪工业园的投资环境、劳动力条件和政策优势，云溪工业园决定在云溪工业园实施该项目建设，该项目的生产规模和工艺技术装备将达到国内先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。 该项目的建设可以大幅度提升包装材料的生产、研发水平，有利于促进我国包装材料制造行业稳定健康发展；有利于提高企业经济效益，有利于社会经济发展，有利于促进岳阳市包装材料制造产业发展，有利于节能减排、保护环境，有利于拓宽劳动就业，提升人民收入水平，维护社会安定，因此，该项目社会效益十分显著。 综上所述，该项目有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内包装材料市场的需求，有利于包装材料产业化发展，有利于云溪工业园包装材料制造行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现岳阳市龙威有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，该项目的建设是十分必要的。 - 编制依据： - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； - （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日 - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月； - （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年修订； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日; - （9）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）； - （11）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016； - （12）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008； - （13）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93； - （14）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016； - （15）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009； - （16）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004。 - （17）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 - （18）《湖南省环境保护“十三五”规划》湘环发[2016]25号。 - （19）岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司环境影响评价委托书； - （20）岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司提供的其它相关资料。 4、拟建工程基本情况 （1）项目名称：年产600万只包装泡沫箱建设项目 （2）建设单位：岳阳东昇利龙包装泡沫有限公司 （3）建设位置：湖南省岳阳市云溪工业园 （4）投资情况：项目总投资1811.37万元，其中环保投资为28万元，占总投资的1.54%。 （5）建设规模：建设用地为3500平方米，年生产600万只泡沫箱。 5、拟建工程建设内容 本项目厂房为租赁工业园区厂房，租赁协议见附件1，主要建设内容如下： 表1 拟建工程主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 生产功能及建筑规模; 备注. 主体工程; 厂房; 生产车间; 用于产品生产及储存，共4条生产线; 总占地面积3500m2。; 新建. 办公区; 用于办公. 公用工程; 供电; 岳阳市云溪工业园供电网. 供水; 岳阳市云溪工业园自来水. 供气; 华能电厂提供蒸汽，距离本项目9100m. 环保工程; 废水处理设施; 循环水池、雨污分流管网. 废气处理装置; 保持厂房通风，油烟净化器. 噪声防治措施; 基础减振、厂房隔声，加强场区绿化. 固废防治措施; 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。. - 6、项目主要经济技术指标 表2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 财务指标名称; 单位; 规划目标值; 备注. 1; 项目经营纲领; 万只; 600.00. 1.1; 红酒泡沫包装箱; 万只; 120.00. 1.2; 蔬菜泡沫包装箱; 万只; 180.00. 1.3; 水产品泡沫包装箱; 万只; 150.00. 1.4; 其他泡沫包装箱; 万只; 150.00. 2; 项目占地指标. 2.1; 规划总用地面积; ㎡; 3500.00; 5.25亩. 2.2; 代征地面积; ㎡; 0.00; 0.00亩. 2.3; 规划净用地面积; ㎡; 3500.00; 5.25亩. 3; 项目用地指标. 3.1; 合计; ㎡; 3500.00. 3.2; 总建筑面积; ㎡; 5896.23. 3.3; 计容面积; ㎡; 5896.23. 3.4; 场区总体利用面积; ㎡; 3500.00. 3.5; 绿化工程; ㎡; 232.75; 6.7%. 3.6; 服务性工程; ㎡; 184.10; 5.3%. 3.7; 绿化覆盖率; %; 6.65. 3.8; 建筑系数; %; 72.75. 3.9; 建筑容积率; 1.68. 3.10; 办公用地所占比重; %; 5.26. 3.12; 理论停车泊位; 个; 33. 4; 项目拟定劳动定员; 人; 50. 6; 项目总投资现值PVI; 万元; 1811.37. 6.1; 固定资产投资现值; 万元; 1416.51; 78.20%. 6.1.1; 项目建设投资; 万元; 1384.53. 7、项目产品方案 产品方案一览表见下： 表3 项目产品一览表 编号; 名称; 规格大小; 单位; 数量. 1; 红酒泡沫包装箱; 市场规格1号; 只; 120. 2; 蔬菜泡沫包装箱; 市场规格2号; 只; 180. 3; 水产泡沫包装箱; 市场规格3号; 只; 150. 4; 其他泡沫包装箱; 市场规格4号; 只; 150. - 8、项目主要设备 表4 项目主要设备一览表 序号; 项目; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 发泡机; 110; 台; 6; 用于产品注塑材料的发泡. 2; EPS泡沫机械设备; /; 台; 12; 用于产品压铸成型. 3; 全自动成型机; 1750t; 台; 16; 用于产品的成型. 4; 烘干机; /; 台; 10; 用于产品的烘干. 5; 水泵; /; 台; 2; /. 6; 空压机; /; 台; 2; 用于产品进模和脱模时提供外界动力. 7; 水冷制冷机组; /; 组; 1; 用于产品冷却、小时用水量按5m3计算. 8; 模具 具; /; 台; 3; 用于产品塑模，可拆卸循环使用. 9; 空调; /; 台; 5; 用于办公室、生活间制冷取暖. 10; 风机; /; 台; 3; 用于车间通风. - 9、主要原辅材料 - 表5 主要原辅材料一览表 序 号; 项目名称; 计量 单位; 数量; 理化性质; 来源; 备注. 1; EPS聚苯乙烯; 吨/年; 1920.00; 一种无色、无味、无臭而有光泽的透明的热塑料; 外地购买; 产品生产原料. 2; 电; 千瓦丶时/年; 304482.00; /; 工业园提供; 用于生产及生活. 3; 水; 吨; 12340.46; /; 工业园提供; 用于生产及生活. 4; 蒸汽; m3/a; 20160; /; 华能电厂提供; 用于生产. 聚苯乙烯： 聚苯乙烯是一种无色、无味、无臭而有光泽的透明的热塑料，CAS号：9003-53-6。具有高于100摄氏度的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次泡沫饭盒等，聚苯乙烯的化学稳定性比较差，可以被多种有机溶剂溶解，会被强酸强碱腐蚀，不抗油脂，在受到紫外光照射后易变色，聚苯乙烯经常被用来制作泡沫塑料制品，还可以和其他橡胶类型高分子材料共聚生成各种不同力学性能的产品。 10、劳动定员 项目建成后，劳动定员为50人，采取一班制，每天工作8小时，年工作252天。 - 11、公用工程 (1)给排水 用水量：依据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2014)的用水参数，未住宿员工按80L/人·d，绿化道路浇洒用水量以60L/m2·月用水标准；绿化用水天数每年以90天计；根据业主提供的资料，本项目冷却水用水量为10080t/a，项目员工人数为50人，项目每天工作8小时，年工作252天。则本项目生活用水及绿化用水见表6。 表6 项目生活用水及绿化用水量预测 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 不住宿员工用水; 80L/人·d; 50人; 4; 1008. 2; 绿化道路浇洒; 60L/m2·月; 232.75m2; 0.47; 42.3. 小计; /; /; 4.47; 1050.3. 3; 未预见水量和管网漏失水量; 按生活日用水量10%计算; /; 0.45; 105.03. 日用水量合计; /; /; 4.92; 1155.33. 污水产生量=（总用水量-绿化道路浇洒用水）×80%; 3.56; 890.42. 给水：项目用水由湖南省岳阳市云溪工业园市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300.00毫米，各车间分管选用DN50.00-DN100.00毫米，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。给水主水管沿场地内道路呈环状布置，由环状主水管供建筑物的生活给水和室内外消防给水，实行生活、室外消防给水合一的供水系统。在室外给水管道上设室外消火栓以及浇洒绿化和道路洒水栓。 - 排水：厂区排水采用雨污分流制，生活粪便污水经三级化粪池处理后与一般生活废水一起排到云溪工业园污水处理站集中处理达标后排放，雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到云溪工业园市政雨水管网，再排入松阳湖。 (2)供配电系统 - 该项目供电电源由湖南省岳阳市云溪工业园变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足该项目的用电需求； - (3)供气 本项目供气主要为华强电厂的蒸汽，供气量为10m3/h，年供气为20160m3/a。 (4)消防系统 - 该项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25L/S，火灾延续时间按2小时计，同一时间发生火灾次数按1次考虑；室内消防栓用水量15L/S，火灾延续时间按2小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本建设项目选址于岳阳市云溪区云溪工业园内，本项目为新建，原有环境问题主要为项目东侧岳阳汉臣石化有限公司的生产噪声、废气等，还有项目周边场地扬尘的污染以及道路的扬尘污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1. 地理位置 - 本项目位于岳阳市云溪区工业园区内。云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻。云溪区位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，总面积388.3平方公里，其中城镇面积52平方公里。陆城镇位于岳阳市云溪区东北角，伴长江，倚洞庭，与湖北监利县、洪湖市隔江相望，为湘北门户，水陆交通便捷，地理位置优越。 - 项目地理位置图见附图1。 - 2. 地质、地貌 - 本项目所在区域地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。 - 云溪区地处幕阜山余脉向江湖平原延伸地带。境内群峰起伏，丘岗连绵、矮丘遍布、河港纵横、湖泊众多、东高西低，呈阶梯状向长江倾斜。黄茅大山、五尖大山、应科大山为境内三座最高峰，海拔高度超过500m。 - 2. 工程地质 - 拟建场地较平坦，根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图（GB18306-2001）查得项目地震动峰值加速度为＜0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为6度。场地标高一般在3.8～5.4m之间。土层为持力层，呈硬塑状态粘土层，平均含水量24.52%，平均孔隙比0.69，平均压缩模量为10.71Mpa，静力触探平均值为3.32Mpa，标准贯入试验平均值为13.05击，属中等偏低压缩性土层，且厚度大分布稳定，岩土工程地质条件良好，部分地段埋深较大，是良好的天然地基持力层（埋藏较浅地段）和桩基桩端良好持力层（埋藏较深地段）。 - 勘察场地内地下水属于上层滞水，主要接受大气降水补给，含水层的水位埋深随季节变化，一般在1～3m之间，根据勘察经验和环境水文地质分析，该场地水对钢筋砼结构中的钢筋无腐蚀。 - 3. 水文特征 - 岳阳市居长江中游，湖泊星布，河流网织，水系发达。境内有5公里以上的河流265条，其中50公里以上的6条，有大小湖泊165个，内湖面积48.02万亩。河流、湖泊分别属于洞庭湖水系、滨江水系和鄱阳湖水系。本项目所在地区—云溪区水系丰富，有白泥湖、松杨湖、长江岳阳段等水域。 - （1）白泥湖水域 - 面积约为15.09km2，西北距长江仅1.5km。系长江古河道积水而成。水位27.00m，长7.0km，最大宽5.2km，平均宽1.57km，面积11.0km2；最大水深2.5m，平均水深2.3m，蓄水量0.25×108m3。具有蓄洪、灌溉和养殖功能。 - 白泥湖水域位于本项目的西侧，与本项目的最近距离约为1.5km。 - （2）松杨湖水域 - 松杨湖湖泊类型为外流淡水湖，其湖面积：丰水期6000~8000亩左右；枯水期5000~6000亩左右；水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期11万m3左右。云溪河属于松杨湖水域，区域的雨水和部分污水经过云溪河流入松杨湖，云溪河平均水位0.8-1.5m，河宽约10m。 - （3）长江岳阳段 - 松杨湖水域北濒临并汇入长江，长江螺山段水文特征对其影响很大。根据长江螺山段水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： - 流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量：61200m3/s；历年最小流量：4190m3/s；流速：多年平均流速1.45m/s；历年最大流速：2.00m/s；历年最小流速：0.98m/s；含砂量：多年平均值0.683kg/m3；历年最大含砂量：5.66kg/m3；历年最小含砂量：0.11kg/m3；输砂量：多年平均输砂量15.7t/s；历年最大输砂量：177t/s；历年最小输砂量：0.59t/s；水位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)；历年最高水位：33.14m；历年最低水位：15.99m。 - 据相关资料显示，本项目所在区域无地下饮用水源，附近居民全部采用陆城镇提供的自来水，水源来自周边水库。 - 4. 气候条件 - 岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。 - 年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8米/秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。 - 5. 资源 - （1）动植物资源 - 云溪区境内山恋重叠、矮丘遍布、港溪纵横、湖泊众多，加之雨量充足、土壤肥沃、出产丰富、四季分明，宜于各类动植物繁衍生息。动物主要有：野猪、金钱豹、白鹭、喜鹊、斑鸠、青鱼、草鱼、鲢鱼、蛙、蛇、等等；植物主要有：杉树、松树、樟树、油菜、楠竹等等。 - （2）矿石资源 - 因地域条件限制，云溪区境内大部分基本未发现储量大、可供开采的矿藏，境内路口镇新合村白石矿，藏量少，已开采完毕。 - 经调查，本项目建设场地为单一典型的荒坡植被景观，无保护性动植物；没有地下矿藏开采和地下工程建筑，也不存在超量抽取地下水的现象；无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 - 6. 湖南岳阳绿色化工产业园 - 湖南岳阳绿色化工产业园园区位于岳阳市北部，是中南地区最大的石油化工基地。园区以建立于2003年的原省级工业园——岳阳云溪工业园为前身，整合巴陵石化、长岭炼化两个龙头央企及云溪工业园、临港产业新区新材料园区、长炼工业园、临湘滨江工业园，由“两厂四园”构成。2012年经省政府同意，正式完成更名。园区近期规划面积52平方公里，产业以精细化工和化工新材料为主，包含石油炼制、炼化催化剂到基本有机化工原料生产、合成材料、化肥、精细化工等25个行业。 - 园区被纳入全省重点培育的“千亿园区”和“千亿产业集群”，批准为“湖南精细化工特色产业基地”、“湖南省第一批循环经济试点园区”、“国家新型工业化产业示范基地”，2013年纳入全国第二批循环化改造示范试点园区。近年来，该园区秉持“低碳、循环、安全、高效”的发展理念，落实减量化、再利用、资源化原则和资源高效循环利用方针，已逐步走出了一条集约化、专业化、绿色化化工的新路子。 - 园区是全省重要的石油化工产业基地，园区重点依托1000万吨炼化的原料资源优势，实现原料供应上下游的连接，以项目入园标准做约束，形成以下六大下游产业：工业催化剂、高分子材料加工、生物医药化工、环保溶剂、炼厂气体加工和中间体产业，初步形成了炼油化工一体化的生产格局。湖南岳阳绿色化工产业园区近期（至2020年）建设用地规划52km2，远期（至2030年）建设用地规划70 km2，规划控制范围面积230 km2。建园10年来，累计投入资金18亿元，配套完善了水、电、路、天然气、蒸汽等基础设施，园区道路、供水及污水处理、双回路供电、蒸汽、天然气、工业风、工业气体、循环水、消防站、事故应急池、危废处理、通讯等设施配套齐全，新的动力中心已进入规划设计阶段。 - 园区总体配套能力达到“九通一平”。 - 湖南岳阳绿色化工产业园园区已经配套建设工业废水污水处理厂，该园区内已实行排水管网为雨污分流制，污污分流制，雨水通过管网排入松杨湖；各类生产废水和生活废水经过管网进入污水处理厂处理。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，属于城镇地区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 本项目引用了《湖南绿色化工产业园云溪片区第二套工业污水收集管网项目》中委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年3月21日至3月27日对项目所在区域（湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区）的大气环境进行了监测。 监测情况详见下： （1）监测布点：项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，在区域内布设2个监测点位，分别为拟建项目所在地北侧1108m处上风向G1（担斗丘）、拟建项目所在地东南侧1270m处下风向G3（云溪工业园）。 （2）监测因子：PM10、TSP、二氧化硫、二氧化氮。 （3）监测频次：连续监测7天。 （4）评价标准：SO2、NO2取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中1小时平均，TSP、PM10取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中24小时均。 （5）评价方法 本项目大气环境现状评价方法采用占标率法进行评价，其公式为： Ii=Ci/Si×100% 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率 Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3 Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3 大气环境现状评价结果见表8。 （6）监测结果：监测结果统计见表7。 表7 空气环境监测结果统计表 浓度单位：mg/Nm3 采样点位; 检测项目; 检测结果（日均值）. 3.21; 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27. 拟建项目所在地上风向G1（担斗丘）; PM10; 0.070; 0.066; 0.065; 0..064; 0.069; 0.068; 0.068. TSP; 0.146; 0.142; 0.143; 0.146; 0.144; 0.143; 0.148. 二氧化硫; 0.015; 0.017; 0.016; 0.016; 0..015; 0.014; 0.016. 二氧化氮; 0.029; 0.025; 0.027; 0.028; 0.025; 0.030; 0.030. 拟建项目所在地下风向G3（云溪工业园）; PM10; 0.073; 0.070; 0.070; 0.068; 0.075; 0.071; 0.071. TSP; 0.153; 0.148; 0.149; 0.149; 0.149; 0.148; 0.153. 二氧化硫; 0.018; 0.016; 0.017; 0.020; 0.020; 0.017; 0.020. 二氧化氮; 0.029; 0.025; 0.024; 0.029; 0.024; 0.024; 0.025. 表8 大气环境现状评价结果一览表 单位：% 采样点位; 检测项目; 占标率. 3.21; 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27. 拟建项目所在地上风向G1 （担斗丘）; PM10; 46.67; 44.00; 43.33; 42.67; 46.00; 45.33; 45.33. TSP; 48.67; 47.33; 47.67; 48.67; 48.00; 47.67; 49.33. 二氧化硫; 10.00; 11.33; 10.67; 10.67; 10.00; 9.33; 10.67. 二氧化氮; 36.25; 31.25; 33.75; 35.00; 31.25; 37.50; 37.50. 拟建项目所在地下风向G3 （云溪工业园）; PM10; 48.67; 46.67; 46.67; 45.33; 50.00; 47.33; 47.33. TSP; 51.00; 49.33; 49.67; 49.67; 49.67; 49.33; 51.00. 二氧化硫; 12.00; 10.67; 11.33; 13.33; 13.33; 11.33; 13.33. 二氧化氮; 36.25; 31.25; 30.00; 36.25; 30.00; 30.00; 31.25. 根据上表可知，各监测因子在各监测点位上的占标率均＜100%，则表明各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经云溪区污水处理厂处理后最终进入长江。为了解区域地表水环境质量现状，本项目引用了《云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对长江和松阳湖进行了检测，共布设3个监测点位，本项目雨水通过经雨水管网收集后直接排入松阳湖，同时引用了松阳湖2017年6月份松阳湖水质监测平均数据。 1）引用《云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目》监测数据 （1）监测点位：W1：长江道仁矶断面（本项目西北方向5.6km）； W2：长江陆城断面（本项目东北方向11.7km）； （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、石油类。 （3）采样时间与频率：采样时间2017年5月10日~5月11日，连续监测2天； （4）评价标准：长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，松阳湖断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 具体监测数据见表9： 表9 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH无量纲] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 7.1-7.11; /; /; /; 6~9. COD; 6-7; 6.5; /; /; ≤20. BOD5; 1.0-1.2; 1.1; /; /; ≤4. DO; 5.6-5.8; 5.7; /; /; ≥5. NH3-N; 0.453-0.458; 0.4555; /; /; ≤1. TP; 0.04-0.05; 0.045; /; /; ≤0.2. SS; 9-10; 9.5; /; /; -. 石油类; 0.11-0.12; 0.115; 100%; 1.4; ≤0.05. W2; pH; 7.69-7.01; /; /; /; 6~9. COD; 8-8; 8; /; /; ≤20. BOD5; 1.4-1.5; 1.45; /; /; ≤4. DO; 5.4-5.5; 5.45; /; /; ≥5. NH3-N; 0.353-0.358; 0.3555; /; /; ≤1. TP; 0.02-0.03; 0.025; /; /; ≤0.2. SS; 11-12; 11.5; /; /; -. 石油类; 0.18-0.20; 0.19; 100%; 3; ≤0.05. 根据监测结果可知，除了长江两个监测断面石油类监测因子超标外，长江两个断面监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致。 - 引用松阳湖6月份水质监测平均数据 - 本项目引用了松阳湖2017年6月份松阳湖水质监测平均数据，监测数据如下： - 表10 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH无量纲] - 断面; - 监测因子; - 平均值; - 超标率; - 超标倍数; - Ⅳ类质量标准. - 松阳湖; - PH; - 7.5; - /; - /; - 6-9. - DO; - 7.2; - /; - /; - ≥3. - 高锰酸盐指数; - 4.6; - /; - /; - ≤6. - 化学需氧量; - 21; - /; - /; - ≤30. - 五日生化需氧量; - 3.2; - /; - /; - ≤6. - 氨氮; - 0.134; - /; - /; - ≤1.5. - 总磷; - 0.085; - /; - /; - ≤0.1. - 铜; - 0.0005; - /; - /; - ≤1.0. - 锌; - 0.005; - /; - /; - ≤2.0. - 氟化物; - 1.15; - /; - /; - ≤1.5. - 硒; - 0.0002; - /; - /; - ≤0.02. - 砷; - 0.0028; - /; - /; - ≤0.1. - 汞; - 0.00002; - /; - /; - ≤0.001. - 镉; - 0.00005; - /; - /; - ≤0.005. - 六价铬; - 0.009; - /; - /; - ≤0.05. - 铅; - 0.0005; - /; - /; - ≤0.005. - 氰化物; - 0.0020; - /; - /; - ≤0.2. - 挥发酚; - 0.0014; - /; - /; - ≤0.01. - 石油类; - 0.005; - /; - /; - ≤0.5. - 阴离子表面活性剂; - 0.025; - /; - /; - ≤0.3. - 硫化物; - 0.0025; - /; - /; - ≤0.5. 根据监测结果可知，松阳湖监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目委托长沙崇德检测科技有限公司于2017年7月1日至7月2日对项目所在区域的声环境现状监测，具体见表11。 （1）监测点设置 表11 声环境现状监测布点一览表 监测点编号; 监测点位置. Z1; 项目界东. Z2; 项目界南. Z3; 项目界西. Z4; 项目界北. （2）监测项目：LAeq。 （3）监测方法：参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）监测。 （4）监测时间和频次： 2017年7月1日至7月2日，每天昼夜各监测一次。 （5）评价方法：监测结果与评价标准对比的方法。 （6）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 （7）监测结果：声环境现状调查结果见下表。 表12 环境噪声检测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 2017.7.1; 53.8; 40.3; ≤60; ≤50; 达标; 达标. 2017.7.2; 53.4; 40.0; 达标; 达标. Z2; 2017.7.1; 55.3; 40.3; 达标; 达标. 2017.7.2; 52.9; 44.0; 达标; 达标. Z3; 2017.7.1; 53.3; 41.1; 达标; 达标. 2017.7.2; 53.5; 40.8; 达标; 达标. Z4; 2017.7.1; 54.3; 41.5; 达标; 达标. 2017.7.2; 53.4; 41.2; 达标; 达标. 现状监测结果表明，Z1、Z2、Z3、Z4的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 环境保护目标为项目周边的敏感点。本次环评调查了项目周边主要环境保护目标，详见下表。 表13 项目沿线主要环境保护目标表 项目; 具体目标; 规模性质; 方位、距离; 执行标准. 地表水体; 松杨湖; 中湖，景观用水; 西面，紧邻; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准. 大气环境; 项目西北侧居民点; 居民点，约30户; 项目西北面，475m; 大气环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境; 声环境200m范围内无居民点. 社会环境; 云溪区污水处理厂; 工业园污水处理厂，规模为2t/d，纳污范围为全工业园区; 项目西南侧2497m; 满足接管标准和《污水综合排放标准》中三级排放标准.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体标准值见表14。 表14 环境空气质量标准(GB3095-1996) 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 0.50; 0.15. NO2; 0.2; 0.08. TSP; /; 0.3. PM10; /. 2、水环境质量标准 本项目评价区松杨湖为景观用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。具体标准值见表15。 表15 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 监测因子; IV水质标准值. PH值; 6~9. 溶解氧（mg/l）; ≥3. 高锰酸盐指数（mg/l）; ≤10. 化学需氧量（mg/l）; ≤30. 氨氮（mg/l）; ≤2.0. 总氮（mg/l）; ≤1.5. 总磷（以P计）（mg/l）; ≤0.1. 六价铬（mg/l）; ≤0.05. 氰化物（mg/l）; ≤0.2. 石油类（mg/l）; ≤0.5. 阴离子表面活性剂（mg/l）; ≤0.3. 3、声环境质量标准 本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，具体标准值见表16。 表16 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 营运期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中的二级标准和有组织排放监控浓度限值见17，《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。见表18， 表17 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） 单位：mg/m3 评价标准; 有组织排放监控浓度限制; 排放筒高度. 颗粒物; 3.5; 15. 非甲烷总烃; 10; 15. 表18 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 单位：mg/m³ 评价标准; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 1.0. NOx; 0.12. SO2; 0.40. 非甲烷总烃; 4.0. 2、废水 本项目所在区域属于云溪区污水处理厂纳污范围，厂区生活污水化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入市政污水管网最终汇入云溪区污水处理厂集中处理。生产废水中冷却水、冷凝水经循环水池回用，具体值见下表。 表19 污水综合排放标准 单位mg/L(pH无量纲) 污染物; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. (GB8978-1996) 三级标准值; 6~9; 500; 300; /; 400; 100. 3、噪声： 营运期东、西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 指标; 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 3类; 65; 55. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单， |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后排入云溪区污水处理厂，不需要申请总量控制指标。营运期废气主要为有机废气。根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目废气非甲烷总烃属于挥发性有机污染物，项目有组织非甲烷总烃排放量为0.93t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.20t/a，项目需要申请非甲烷总烃的总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程 1、施工程序及产污节点图（图示）： 项目工程分析按施工期和营运期两方面进行，本项目厂房等已经建成，本项目施工期主要为设备的安装与调试以及循环水池的建设，主要为人工操作，且土建施工量较少，因此本项目不分析施工期的环境影响评价，本项目运营过程主要为泡沫箱的生产，污染影响时段主要为施工期和运营期，本项目厂区内有4条生产线，生产流程均一样。 营运主要工艺流程及产污节点见图1。 图1 营运期工艺流程及产污环节图 流程阐述： 投料：将原料进行检验，混配后，由人工投料的方式投入到发泡机中。 发泡及熟化：利用华强电厂提供的蒸汽，将蒸汽注入发泡机中加热使原材料软化变大（保证发泡机的温度大约控制在80摄氏度左右）。 成型：通过发泡、熟化后的材料进入成型机，接入蒸汽后加热并在指定的压力下塑形，塑形后泄压。 冷却、烘干：成型后的泡沫箱塑料产品经循环水直接冷却后利用空压机脱模，然后进行烘干成为成品。 检验：检验产品是否合格，不合格的产品送入发泡机重新利用。 装箱入库：合格的产品外运存放。

本项目施工期主要为设备的调试与安装以及循环水池，产生的污染比较少，对周边环境影响较小，这里主要分析营运期的污染源。 - 营运期主要污染工序 - 本项目共有4条生产线，营运期分析总体产生的污染物及污染源强。 1、废水 (1)生活污水 本项目工作人员共计50人，均不在场内食宿，年有效工作日252天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014），用水量定额按80.L/人·d计，则项目员工生活用水量为4m3/d，1008m3/a，产污系数按80%计算，则工作人员生活污水产生量为1.8m3/d，453.6m3/a。 据城市生活污水的平均污染物排放水平，结合岳阳市的特点分析，本项目的生活污水污染物排放浓度分别为：CODCr≤350 mg/L、BOD5≤200 mg/L、SS≤150 mg/L、NH3-N≤40 mg/L、动植物油≤20 mg/L。本项目废水量及污染物浓度见表21。 表21 本项目生活废水量及污染物浓度一览表 废水总量; 污染物种类; 处理前; 处理方式; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 453.6m3/a; CODCr; 350; 0.16; 经化粪池处理后排入云溪区生活污水处理厂; 280; 0.13. BOD5; 200; 0.09; 120; 0.054. SS; 150; 0.07; 120; 0.054. NH3-N; 40; 0.02; 30; 0.014. 动植物油; 20; 0.009; 15; 0.007. - （2）生产废水 该项目发泡车间所需的蒸汽是循环使用，本项目将蒸汽注入发泡机中加热聚苯乙烯，此过程会产生冷凝水，根据业主提供的资料以及同类项目的类比调查，项目蒸汽用量为10m3/h，蒸汽平衡图如下，根据平衡图可知，项目烘干房蒸汽完全蒸发，项目预发泡成型产生冷凝水0.5m3/h、4m3/d，项目冷凝水回用于冷却水池。 图2 蒸汽平衡图 单位m3/h - 冷却水 - 项目生产时成型冷却过程产生冷却废水，冷却废水经循环水池冷却后回用，生产过程中循环水量为40m3/d，冷却过程中由于蒸发损耗，需要补充新鲜水。蒸发损耗参照补给水量公式计算：E=（T1-T2）*L/600（其中：600代表水的蒸发潜热（Kcal/h）；T1代表入水温度（℃）；T2代表出水温度（℃）L代表循环水量（kg/h）。根据计算，蒸发损耗补水量为6.2m3/d、1562.4m3/a，蒸发损耗补水来源于蒸汽冷凝水。 - 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 2、废气 本项目蒸汽使用华能电厂的蒸汽，利用蒸汽发泡、烘干的过程中会产生有机废气。 （1）有机废气 项目的主要大气污染源为发泡、烘干过程中聚苯乙烯等原料加热融化时产生的废气，废气含非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯等挥发性有机废气，以非甲烷总烃表征，该项目无含氯原料，采用的是聚苯乙烯塑料，且熔化温度较低，不会产生含氯的二恶因类物质，即多氯二苯并二恶英和多氯二苯并呋喃。 项目采用一体化全封闭的机械，聚乙烯加热温度在95-100℃左右，聚乙烯分解温度为300℃，且发泡后即快速冷却，产生极少量挥发性有机气体，根据类比同类项目和企业提供的项目资料，本项目有机废气以非甲烷总烃计，有机废气的产生量为聚苯乙烯用量的千分之五，项目聚苯乙烯年用量为1920t/a，则项目非甲烷总烃的产生量为4.7kg/h、9.2t/a，为保护职工健康及周围环境，建议在项目发泡机、烘干机上安装集气装置，收集效率可达到98%，将产生的废气经15m高的排气筒排放，风机风量为2000m3/h。非甲烷总烃的浓度约为2.4mg/m3，排放速率4.6kg/h，本项目采取UV光解法装置进行处理，处理效率可以达到90%，则本项目非甲烷总烃的浓度约为0.24mg/m3，排放速率0.46kg/h，排放浓度及排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中有组织标准，本项目有机废气还有2%呈无组织排放，本项目非甲烷总烃无组织排放量浓度约为2.4mg/m3，排放速率0.1kg/h，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织标准。 3、噪声 主要噪声源为厂区的设备噪声。设备噪声声级值在75～85dB（A）左右，具体设备噪声值见下表。 表22 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源强dB(A). 1; 发泡机; 75~80. 2; 成型机; 80~85. 3; 烘干机; 75~80. 4、固体废弃物 本项目固体废物主要来源于生产固废以及职工生活垃圾等。 (1)生产固废 本项目产生的生产固废主要为不合格的产品以及产品切裁剪产生的边脚料。年产生的固废量约2吨，根据业主提供的资料，项目生产固废一半厂区回收利用，一半外售。 (2)生活垃圾 本项目投入使用后，职工定员50人，生活垃圾的产生量按每人每天0.54kg/d计，年工作日以252d计算，每年的生活垃圾量约为6.8t。 由于生活垃圾有易腐烂的特点，要求公司定点收集后委托环卫部门统一及时清运，因此固体废物对外环境基本无影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期大气污染物 | 有机废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 2.4mg/m3、4.6kg/h |  | 0.24mg/m3、0.46kg/h |  |
|  | 有机废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 2.4mg/m3、0.1kg/h |  | 2.4mg/m3、0.1kg/h |  |
| 营运期水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.16t/a | 280mg/L | 0.13t/a |
|  |  | BOD | 200mg/L | 0.09t/a | 120mg/L | 0.054t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.07t/a | 120mg/L | 0.054t/a |
|  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.02t/a | 30mg/L | 0.014t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L | 0.009t/a | 15mg/L | 0.007t/a |
| 运营期固废 | 生产垃圾 | 边角料 | 2吨 |  | 部分回收利用、部分外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.8t |  | 由环卫部门送往垃圾填埋场 |  |
| 噪声：营运期噪声主要为烘干机、成型机等生产设备运行产生的噪声，噪声源强75～85dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

二、营运期环境影响简要分析： 1、废气 项目的主要大气污染源为发泡工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。 1）有机废气及恶臭： 项目的主要大气污染源为发泡、烘干过程中聚苯乙烯等原料加热融化时产生的废气，废气含非甲烷总烃等挥发性有机废气，以非甲烷总烃表征，该项目无含氯原料，采用的是聚苯乙烯塑料，且熔化温度较低，不会产生含氯的二恶因类物质，即多氯二苯并二恶英和多氯二苯并呋喃。 项目采用一体化全封闭的机械，聚乙烯加热温度在95-100℃左右，聚乙烯分解温度为300℃，且发泡后即快速冷却，产生极少量挥发性有机气体，根据类比同类项目和企业提供的项目资料，本项目有机废气以非甲烷总烃计，有机废气的产生量为聚苯乙烯用量的千分之五，项目聚苯乙烯年用量为1920t/a，则项目非甲烷总烃的产生量为4.7kg/h、9.2t/a，为保护职工健康及周围环境，建议在发泡机、烘干机上安装集气装置，收集效率可达到98%，将产生的废气经一个15m高的排气筒排放，风机风量为2000m3/h。非甲烷总烃的浓度约为2.4mg/m3，排放速率4.6kg/h，本项目采取UV光解法装置进行处理，处理效率可以达到90%，则本项目非甲烷总烃的浓度约为0.24mg/m3，排放速率0.46kg/h，排放浓度及排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中有组织标准，本项目有机废气还有2%呈无组织排放，本项目非甲烷总烃无组织排放量浓度约为2.4mg/m3，排放速率0.1kg/h，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织标准。再对进行通风装置，项目废气对周围环境影响不大。 大气防护距离计算： 对于本项目产生的无组织废气要求设置大气环境防护距离，根据国家环保部提供的大气环境防护距离标准计算程序。项目无组织废气大气环境防护距离计算参数如下表所示。 表23 大气环境防护距离计算输入参数 污染源 名称; 污染物; 小时均浓 度标准（mg/m3）; 面源有效高度（m）; 面源 长度 （m）; 面源 宽度 （m）; 污染物 排放速率（kg/h）; 模式计算结果（m）. 有机废气; 非甲烷总烃; 4; 5; 60; 10; 0.1; 无超标点. 图4 防护距离预测结果图 据预测，本项目无需设置大气环境防护距离。 2、废水 (1)生产废水 本项目蒸汽发泡过程中会产生的冷凝水，冷凝水产生量为1008t/a，项目冷却过程中会产生冷却用水，用水量为10080t/a，本项目冷却水损耗量为1652.4t/a，冷凝水作为冷却水的补充用水，还需补充新鲜用水量554.4t/a，项目循环水量经循环水池冷却，项目循环水池的大小根据《工业循环冷却水处理设计规范》中循环冷却水的系统容积宜小于小时循环水量的1/3，本项目循环小时水量为5t/h，则根据计算项目循环水池大小为1.65m3，本项目设置了一个2.5m3的循环水池，能够满足项目循环水冷却。 (2)生活污水 本项目投入生产后，职工定员50人，年工作时间为252天，本项目职工不安排住宿，工作人员生活污水产生量为1.8m3/d，453.6m3/a本项目废水经化粪池处理后排入岳阳市云溪区污水处理厂。 岳阳市云溪区污水处理厂具体位于岳阳市云溪区云溪乡东凤村，一期工程的设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。污水处理厂的主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。 云溪区污水处理厂(岳阳华浩水处理有限公司)自2011年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。岳阳市云溪区污水处理厂的废水处理工艺为：工业废水经过强化预处理+水解酸化+一级好氧处理+CAST+紫外消毒工艺处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排放至长江。 2009年1月开始建设岳阳市云溪区污水处理厂及收集管线配套工程，2010年7月原有的污水收集管线的基础上，统筹建设完成了第一套污水收集管网，并与岳阳市云溪区污水处理厂一并投入使用，云溪区污水处理厂的一期处理规模为2万吨/日，总设计规模为4万吨/日，第一套污水管网的污水收集规模为8000t/d。 综上所述，岳阳市云溪区污水处理厂能够容纳本项目的生活污水，对环境影响不大。 3、固体废物 (1)生产固废 本项目产生的生产固废主要为不合格的产品以及产品切裁剪产生的边脚料。为一般工业固体废物，年产生的固废量约2吨，根据业主提供的资料，项目生产固废一半厂区回收利用，一半外售。 (2)生活垃圾 本项目年生活垃圾量约为3.3t。 由于生活垃圾有易腐烂的特点，要求公司定点收集后委托环卫部门统一及时清运，不排放。 固废经上述措施处理后对外环境影响小。 4、噪声 本项目噪声污染源主要来自发泡机、成型机等机械设备产生的机械噪声。噪声声压级在75dB（A）～85dB（A）之间。取最大噪声源85dB强进行预测。根据《环境影响评价技术导则》HJT2.4-2009推荐的方法，预测厂界噪声。 ⑴ 预测模式 ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间,s。 ② 预测点的预测等效声级Leq（A）计算公式 Leq(A)=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)。 ③ 噪声室外传播声级衰减计算模式 LAi=Lwi—TL-20Lgrij 式中： LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； rij——i声源至预测点j的距离，m； LWi——噪声源的等效声级，dB(A)； TL——大气吸收、地面效应等引起的噪声衰减。 ⑵ 预测结果 根据项目设备分布、设备数量及其与各厂界距离，计算项目投入运营后厂界噪声贡献值见表24。 表24 噪声预测结果一览表 东面; 南面; 西面; 北面. 声源与厂界距离（m）; 32; 24; 20; 36. 贡献值声级（dB(A)）; 54.89; 57.39; 58.97; 53.87. 本项目为新建项目，以噪声贡献值为评价量，项目厂界最高噪声贡献值约58.97dB(A)，位于西面厂界，符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准，叠加本底值仍达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，因此，项目噪声对周边环境的影响在可以接受的范围内。 为了达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关要求，须采取以下几种措施： ①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪声的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪声的生产活动，以减少对周围环境的影响； ⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。通过相应措施，所有设备在运行时产生的噪声经过隔声、距离衰减，叠加本底值后昼间噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准，所有噪声对外环境影响小。 5、产业政策符合性分析 对照国家及地方产业政策，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》中规定的淘汰、禁止、限制行业，因此本项目建设符合相关的产业政策。 6、选址合理性分析 （1）本项目位于岳阳市云溪区云溪工业园，其用地满足云溪工业园区的规划，规划用地为工业用地。 （2）项目周边交通便利，地理位置优越，有助于为原料的购进和产品的外运提供良好的基础。 （3）本项目产生的废气、废水、噪声和固废等污染物均有可靠的治理控制措施，通过采取相应的处理措施处理后，达到排放标准的情况下，对周围环境产生的影响在可接受范围内。 (4)本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：目前评价区域大气环境、水环境、声环境质量现状较好。 （5）本项目所选位置周围围无学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等敏感点。 综上所述，本项目符合当地的城市总体规划和当地生态环境功能区划规划，本项目产生的污染物比较少，采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，所以本项目选址合理。 - 7、平面合理性分析 - 本项目将场区划由南向北分为生产区、公用设施区、办公生活区等三个功能区，道路在项目建设场区内呈环状布置，项目绿化主要是场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间，本项目平面布置达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。 - 综上所述，项目平面布置合理。 - 8、环境风险分析 （1）评价目的、重点 (1)环境风险评价的目的 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。重大事故指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害、对环境造成严重污染。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 (2)环境风险评价的重点 环境风险评价关注重点是事故对厂界外环境的影响，其评价重点是针对事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的分析、预测，提出防范、应急与减缓措施，以消除其影响。 ### （2）评价工作级别确定 ## 1)物质危险性分析 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》和《环境风险评价实用技术和方法》，在进行此类项目潜在危害分析时，首先要评价有毒有害物质，确定项目中哪些物质应该进行危险性评价以及毒物危害程度的分级。物质危险性标准见表26。 表25 物质危险性标准 属性; 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易 燃 物 质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、磨擦比硝基苯更为敏感的物质. 备注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 项目生产过程使用的原材料物质有聚苯乙烯树脂等。这些物料的理化性质见下表所示。 表26 聚苯乙烯的主要特性 标识; 结构简式; C8H8; 分子量; 104.14. 理化性质; 性状; 无色透明油状液体. 熔点（℃）; -30.6; 溶解性; 不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂. 沸点（℃）; 146; 相对密度（水=1）; 0.91. 饱和蒸气压（kPa）：; 1.33/30.8℃; 相对密度（空气=1）; 3.6. 燃爆特性与消防; 危险特性：极易燃，燃烧分解产物为CO、CO2、H2O，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性资料; 急性毒性：LD 5000mg/kg(大鼠经口) 刺激性：人经眼：100ppm(8小时)，轻度刺激。. 接触限值：前苏联，车间空气中有害物质的最高容许浓度30mg/m3. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激，可引起轻度皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。. 防护; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 根据本项目原辅材料的理化特性，可知聚苯乙烯为易燃性物质，这种物质不属于《危险货物名表》。因此，主要事故为贮存过程易发生火灾事故。 ## 2.2重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A1和GB18218-2009《重大危险源辨识》，判断生产和存储过程中的危险单元和重大危险源，附录A中未包含内容，参照国内外其它标准。若单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足则定为重大危险源，不满足则不是重大危险源。 q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1 式中：q1，q2……qn－每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn－与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 项目聚苯乙烯树脂等为易燃性固体物质，不属于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中的物质。故本项目不存在重大危险源。 ## 2.3评价工作等级确定 根据本项目的物质危险性、功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》等级划分基本原则，确定本项目风险评价工作等级为二级。详见表27。 表27 评价工作级别判定表 分类; 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 根据表27分析，确定本项目风险评价等级确定为二级评价，评级范围是以项目厂区中心为原点，半径为3km的圆形区域内。对于二级评价，需要对建设项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 ### 3、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中所规定的物质风险识别范围，本评价从本工程所涉及的主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品，以及生产过程排放的“三废”污染物等进行分析排除，确定有可能产生环境风险的物质，项目原材料主要为聚苯乙烯树脂等，为易燃性物质。因此，主要事故为危险物质及固废在运输、贮存过程易发生火灾事故。 ## 4、风险影响分析 （1）生产、储存及运输过程环境风险分析 合成泡沫箱等原料在运输过程可能出现的风险是交通事故，由于交通事故导致这些原材料燃烧，其燃烧时产生的废气及烟尘，对环境造成影响。 合成泡沫箱等原料等属易燃物质，在贮存过程中如管理不善，有可能发生火灾事故，对周围环境造成影响。 根据本项目的环境风险识别，本项目生产、贮存及运输过程环境风险主要是聚苯乙烯树脂的火灾影响，生产车间和原料、成品仓库发生火灾后，燃烧产污主要是会产生大量的浓烟、CO2、CO，少量的SO2、NOX及微量的HCN。CO是火灾中的主要燃烧产物之一，其毒性在于对人体血液中血红蛋白的高亲和性，其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍。由于CO能通过与人体中的血红蛋白结合，生成离解缓慢的碳氧血红蛋白,从而降低血液的输氧能力，造成各种缺氧症状。医学证明，当人体血液中碳氧血红蛋白达到25%时，就会削弱人的感觉能力;超过25%时，即可改变心脏机能和加快心绞痛的发作次数；达到50%时，即引起胸部和心脏器官损伤，达到70%时，即可危及生命。因此本项目EVA橡胶发生火灾时会产生大量的CO，对周边敏感点会造成较大的影响，一旦发生火灾应立即启动应急预案，防止造成次生灾害。 环评要求本项目采取以下措施减小事故发生的概率及其产生的影响： （1）制定严格的安全、防火管理制度，严格落实各项防火和用电安全措施；加强对工人宣传教育和培训，提高防火安全意识、传授消防灭火知识； （2）落实企业法人责任制，设立专职安全员； （3）原料、半成品、成品应分设独立的储藏室，应避免受到雨淋、暴晒、受潮和污染，并保持通风良好； （4）生产厂房禁止吸烟，禁止使用明火，在显眼处设置警示牌； （5）严格按国家有关防火防爆等规范配备消防器材和急救器材，设计合理的逃生方案，并对人员进行消防、逃生培训； （6）设立火灾自动监控及警报装置，制定事故应急预案，在事故发生时应及时向当地安监、环保等相关部门报告情况，并按照应急预案采取相应的应急处置措施。 （7）应把好原料质量关，严格实施操作控制。 应在使用前按照要求标准分析化验，特别是聚醚多元醇的含水量及可燃性低分子成分指标要从严控制。操作中，要严格按照规定的投料配比、顺序、混合时间及聚合温度等工艺条件操作。尤其要把握住甲苯二异腈酸酯和水的配比，以及活性催化剂的添加量，适时调整搅拌型式或转速，保证混添均匀。 9、竣工环保验收及环保投资估算 根据拟建项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工环保验收及环保投资一览表，见表28。 表28 竣工环保验收及环保投资一览表 污染类型; 污染物; 验收因子; 防治措施; 环保投资（万元）; 治理效果. 废气; 有机废气（有组织）; 非甲烷总烃; 集气罩、活性炭吸附装置、1个15m排气筒排放; 15; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中有组织标准. 有机废气（无组织）; 非甲烷总烃; 引风机; 3; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织标准. 废水; 生活污水; COD、BOD、SS等; 化粪池; 5; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅲ级标准. 噪声; 机械噪声; 噪声; 布局合理，选用低噪音设备，车间隔声、消声、吸声，围墙，植树等; 3; 达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准. 固体废物; 一般工业固废; 一般工业固废; 统一收集后外售; 5; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾箱、垃圾站、委托当地环卫部门清运. 其它; 绿化; /; 厂区及其厂界周围种植花草树木; /. 合计; 31.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 集气罩、UV光解法、1个15m排气筒排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中有组织标准 |
|  | 有机废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 引风机 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、石油类等 | 化粪池处理后排入污水云溪区污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅲ级标准 |
| 固体废物 | 生产过程 | 一般工业固废 | 统一收集后外售 | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱、委托当地环卫部门清运 | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单 |
| 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 布局合理，选用低噪音设备，车间隔声、消声、吸声，围墙，植树等 | 达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目绿化采用乔、灌、草相结合，提高绿化面积，既可美化厂区环境，而且对生态有一定的恢复作用；另外绿化还可以吸尘、抑尘、降噪作用，有利于厂区污染物的达标排放。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 本项目选址与岳阳市云溪区云溪工业园区，总用地面积为3500m2，建设生产600万只泡沫箱，总投资1811.37万元，环保投资31万元，占总投资1.71%。配套电气、给排水、消防、道路、绿化等公用工程。本项目交通便利，基础设施齐全，地理位置优越，平面布置合理，符合国家产业政策。区域内无珍稀树种和珍贵野生动物，选址较合理。该项目建成后能为国家、地方创造税收，并能为当地村民提供就业。 （2）环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：本项目大气引用《湖南绿色化工产业园云溪片区第二套工业污水收集管网项目》中的监测数据，监测结果表明，区域环境空气中SO2 、TSP、PM10和NO2监测因子的均达标，评价区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 水环境质量现状：本项目水环境质量监测引用了《云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目》中的监测数据，除了长江两个监测断面石油类监测因子超标外，长江两个断面监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致。引用了松阳湖2017年6月份水质监测平均数值，松阳湖各监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 声环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 （4）营运期环境影响分析结论 ①废气 本项目大气污染物主要为有机废气。建议企业车间设置通风设备，对车间进行通风透气；在烘干机、发泡机上安装集气罩，再通过UV光解法装置处理，非甲烷总烃能过满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中有组织标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织标准，对周围环境及居民影响小； ②废水 本项目冷凝水和冷却水经循环水池循环使用，不外排；本项目属于云溪区污水处理厂纳污范围内，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，排入污水市政管网后进入污水处理厂处理，对松杨湖环境影响小。 ③噪声 该项目噪声主要由车间内的项目产噪设备主要为发泡机、烘干机、成型机等，噪声级约为75-85 dB（A）。通过合理布局，选用低噪声设备以及采取隔声降噪措施后，以上噪声能达标排放，不会降低本区域现有噪声环境功能级别（《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准），噪声对周围环境影响不大。 ④固体废物 本项目固体废物主要来源有不合格产品、边脚料以及职工生活垃圾等。根据业主提供的资料，项目不合格产品部分用于厂区回收利用、部分外售，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。经上述措施处理后，固废物对环境影响小。 （5）产业政策符合性结论 该项目对照产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正版），不属于为国家限制及淘汰类项目，符合产业政策要求。 - 选址合理性分析 本项目符合当地的城市总体规划和当地生态环境功能区划规划，本项目产生的污染物比较少，采取相关环保措施后都可以实现达标排放，对周围环境影响不大，所以本项目选址合理。 - 平面合理性分析 - 本项目将场区划由南向北分为生产区、公用设施区、办公生活区等三个功能区，道路在项目建设场区内呈环状布置，项目绿化主要是场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间，本项目平面布置达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。 - 综上所述，项目平面布置合理。 （8）清洁生产 清洁生产是企业污染防治的最佳模式，是实施可持续发展战略的重要措施。本项目的清洁生产主要体现在节能、节水。本项目采取的主要措施有：项目生产过程中使用的原辅材料均为无毒无害，生产过程不涉及化学处理，消除了由此带来的环境污染；能源为电和生物质颗粒燃料，为清洁能源。同时，生产过程优化工艺流程设计，合理选择水、电、汽等介质参数；项目废水经隔油池、化粪池、生物接触氧化池处理后用于周边林地灌溉施肥；选用高效动力设备及节能型用电设备，变压器采用节能型干式变压器以降低能耗和维护。 综述，本项目符合清洁生产的要求。 2、综合结论及建议 该项目符合国家产业政策，符合岳阳市云溪区城市规划，选址可行，项目平面布局合理。通过评价分析，本项目产生的污染问题采取相应的环保措施后，可实现达标排放，对环境的影响小。从环保角度分析，本项目建设可行。 建议： ①根据“三同时”的要求，建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一。 ②协调好与周边单位的关系，避免产生环境纠纷。 ③搞好厂内的绿化与环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 ④加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实。 ⑤以上评价结果是根据委托方提供的规模、工艺、布局做出的，如委托方扩大规模、改变工艺和布局，委托方必须按照环保要求重新申报。